HoloGrip 系統論文實驗計畫書（方案 B：小人力版）

穿戴式 IMU 空氣鼓系統：設計、魯棒性評估與 Agent 回饋原型

版本 1.0｜2026-07-11｜受試者僅需 2–3 人｜目標期刊：Sensors、Applied Sciences、IEEE Sensors Journal、IEEE Access

與方案 A（20 人 HCI 實驗版）的關係：本方案為工程主張版本，不宣稱「回饋幫助學習」；方案 A 可留作後續第二篇。兩案的 Study 0 bench 部分完全共用。

# 一、主張切換：為什麼 2–3 人就夠

論文主張決定樣本需求。方案 B 的主張全部是工程性的：系統設計合理、量測嚴謹、演算法與訊號處理經過系統性驗證、agent 層可執行且可追溯。這類主張以 bench 量測、離線分析與小樣本多場次資料支撐即可，系統與感測類期刊（Sensors、Applied Sciences 等）3–5 位受試者的論文屬常態。

明確不做的主張（審稿紅線）：不宣稱回饋提升學習成效、不宣稱跨大群體泛化、不把接收端延遲說成端到端延遲、不把 KNN 投票分數稱為機率。

# 二、研究問題

| 編號 | 研究問題 | 所需人力 |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | Type-C 供電分離改版是否在重量、體積、續航、傳輸與訊號品質上達標且不劣於舊版？ | 0 人（bench） |
| RQ2 | 四鼓位辨識的魯棒性：within-session、cross-session（跨天）、cross-user、靜態校準 vs 動態演奏的落差各是多少？ | 3 人 × 3 天 |
| RQ3 | 訊號處理各模組（新防彈跳、重力朝向鎖定、動態校準）與分類器選擇各挽回／貢獻多少辨識率？ | 0 人（離線重放） |
| RQ4 | 規則式 agent 層是否能正確偵測混淆並產生可追溯的下一輪計畫？ | 0 人（replay）＋3 個描述性案例 |

# 三、Study A：Bench 技術特性（RQ1，0 人）

## 3.1 已有資料的檢核與修正

已有：電池模組重量對比 33 g → 23 g、高度 2.7 → 2.2（單位標示為 mm，實為 cm，論文引用前必須修正）

已有：續航 6:24、充電 2:13、10,000 封包測試（99.96 Hz、0% 丟包、接收端延遲指標 11.75 ms）、data_format.md 規格書

待補：整組穿戴總重（感測端＋供電端＋束帶，新舊各一次）；新方案供電移至手腕，記錄兩端重量分布

待補：Type-C 新版之續航、充電時間、含燈號負載續航

待補：靜態漂移（靜置 10 分鐘）與動態漂移（連續揮動 10 分鐘）之 Yaw 殘餘偏移，新舊各測

## 3.2 端到端延遲量測（本案重點技術貢獻，取代「接收端指標」）

方法：手機慢動作攝影（240 fps，時間解析度約 4.2 ms）同框拍攝「手部擊底瞬間」與「螢幕/音訊回應」，逐格數影格差

每種條件量 30 次打擊，報告平均、SD 與分佈（含 UI 顯示延遲與音訊輸出延遲兩種終點）

補充：螢幕本身的刷新與音訊緩衝延遲以已知方法扣除或如實報告為系統總延遲

此量測完成後，論文即可正當宣稱 end-to-end latency，是與同類論文的直接差異化點

## 3.3 傳輸壓力測試

沿用 10,000 封包測試方法，新版重跑一次；另加干擾情境（同室多裝置 2.4 GHz）各一輪，報告封包率、丟包、間隔抖動分佈與 >50 ms 間隙次數。

# 四、Study B：多天多場次辨識魯棒性（RQ2，3 人 × 3 場）

## 4.1 設計

受試者 3 位（建議至少 1 位非開發成員，避免『只有開發者會用』的質疑），右手，四鼓位（取鼓中間）

每人 3 場，間隔 ≥ 24 小時（跨天）；同一硬體、同一空間、固定流程

每場約 35 分鐘：配戴 → 動態校準（4 鼓位 × 30 下）→ 靜態式測驗 24 下 → 動態隨機序列測驗 48 下（節拍器 70 BPM，4 區各 12 下）→ 自由演奏 1 分鐘（存原始流供質性觀察）

全程錄影（手部＋UI，每 phase 開頭三連擊同步標記），供物理落點標註：區分 user error 與 model error

關鍵：全程同步記錄 100 Hz 原始 IMU 串流（不只打擊事件），這使 Study C 的所有訊號處理 ablation 都能離線重放，不必再找人

## 4.2 分析矩陣

| 層級 | 訓練資料 | 測試資料 | 回答什麼 |
| --- | --- | --- | --- |
| Within-session | 當場校準（LOO-CV） | 當場 | 同場可分性（對照舊 97.86%） |
| Cross-session | 第 1 天校準 | 第 2、3 天測驗 | 隔天還準不準（IMU 系統核心疑慮） |
| Cross-user | 其他 2 人資料 | 本人測驗 | 通用模型 vs 個人化模型差距 |
| 靜態 vs 動態 | 當場校準 | 靜態式 24 下 vs 動態 48 下 | 量化 6/17 發現的姿態落差 |

統計處理：小樣本不做母體推論，全部以逐人逐場透明報告＋bootstrap 95% 信賴區間呈現；重點是型態一致性而非 p 值。

# 五、Study C：離線 Ablation 與演算法比較（RQ3，0 人）

訊號處理 ablation（用 Study B 錄下的原始串流重放）：舊防彈跳（250 ms 閾值法）vs 新防彈跳（150 ms＋30–140 ms 回溯）；重力朝向鎖定開／關；各自對打擊偵測（漏擊、多擊）與辨識率的影響

校準方式對比：靜態校準 vs 動態校準訓練出的模型，在動態測驗上的辨識率差

分類器比較（同一資料、同一交叉驗證切分）：KNN（k=3/5/7、distance/uniform）、SVM（RBF）、隨機森林、邏輯迴歸、小型 MLP；報告正確率、推論時間、記憶體

特徵消融：Yaw／Pitch／SwingDepth 單獨與組合（延續 preliminary study 的分析到 4 鼓位多人資料）

信心分數分析：投票分數與正確性的關係曲線（reliability diagram，說明未校準現況與校準空間）

# 六、Study D：Agent 層 Replay 評估（RQ4，0 人＋3 案例）

合成注入測試：對錄好的資料集注入已知混淆型態（如把 A 區部分樣本的 Yaw 平移至 B 區邊界），驗證 agent 是否正確偵測最大混淆、選對行動類型、產生符合規則的任務規格；掃描不同混淆強度，報告偵測率

決策一致性：同一輸入重複執行輸出相同（確定性驗證）；所有決策皆可由 log 追溯到證據

描述性案例 3 則：Study B 每位受試者一則——agent 對其實際資料產生的診斷與計畫，附受試者簡短意見（不做量表統計，僅質性引述）

論文措辭：agent 為 demonstrated component，教學成效驗證明確寫入 future work（引用方案 A 設計）

# 七、人力與時程

| 項目 | 人力 | 預估時間 |
| --- | --- | --- |
| Study A bench＋端到端延遲 | 團隊自行 | 2–3 個工作天 |
| Study B 收案 | 3 人 × 3 場 × 35 分 | 受試者總時數約 5.5 小時，跨 1–2 週 |
| 影片標註（僅 Study B 測驗段） | 標註者 1＋抽查者 1 | 約 (24+48)×9 = 648 擊，2–3 天 |
| Study C／D 離線分析 | 團隊自行 | 1–2 週 |
| 撰稿（套用 Manuscript Skeleton） | — | 2–3 週 |

IRB 已申請：小樣本收案沿用同一核可範圍，僅需確認同意書與錄影條款涵蓋本流程。

# 八、與方案 A 的取捨與共用

方案 B 不能宣稱：回饋提升學習、使用者體驗優劣、母體泛化。貢獻由工程深度支撐：端到端延遲量測、跨天魯棒性矩陣、原始串流重放 ablation、可追溯 agent 驗證

完全共用：Study 0/A bench 清單、hit-level 記錄欄位（hit_log_template.csv）、影片同步與標註方法、物理量定義表（附錄 B）

若方案 B 順利發表，方案 A 的 20 人實驗可作為第二篇（HCI 期刊），屆時 Study B 的 3 人資料直接變成其 pilot

# 九、收案前檢查清單

□ 尺寸單位修正（mm → cm）並補量整組穿戴總重（新舊）

□ 原始 100 Hz 串流全程記錄功能完成並驗證（Study C 的前提）

□ 封包序號＋雙端時間戳＋每 phase 三連擊同步標記

□ 動態校準模式、四鼓位設定凍結

□ 端到端延遲量測流程彩排一次（慢動作攝影可清楚辨識擊底影格）

□ 3 位受試者排程（間隔 ≥24 小時 × 3 場），同意書備妥